# Alcor Saga – Firmware frissítési útmutató

“Következő oldal” gomb

“Reset “

- Csatlakoztassa a készüléket számítógépéhez egy USB kábel használatával.

- Indítsa el a frissítő alkalmazást (RKBatchTool.exe). Az alkalmazás kezelőfelülete a lenti képeken látható.

- Egyszerre nyomja meg és tartsa benyomva kb. 1-2 másodpercig a “Következő oldal” és a “Reset” gombot a készüléken.

- A frissítő alkalmazásban az 1-es számot viselő szürke négyzet zöldre kellene váltania. Ha ez nem történik meg, de a számítógép által ismeretlen eszközként felismeri a csatlakoztatott készüléket, telepítse a használathoz szükséges eszközmeghajtó programokat az Eszközkezelőt használva. Ha a számítógép egyáltalán nem ismeri fel a készüléket, próbálja újra a fenti gombkombinációt.

Megjegyzés: ha az alkalmazást az első alkalommal használja a telepítéshez szükséges drivereket megtalálja a frissítő alkalmazás “Rockusb_v3.5/ Rockusb” mappában.

A zöld négyzet jelzi, hogy a készülék készen áll a frissítésre.

A zöld négyzet jelzi, hogy a készülék készen áll a frissítésre.

- Válassza ki a firmware fájlt.

Válassza ki a firmware fájlt (*.img, >600MB)

Válassza ki a firmware fájlt (*.img, >600MB)

- A frissítési folyamat (firmware írás) indítása

A folyamat indításához nyomja meg balról a 3. gombot.

A folyamat indításához nyomja meg balról a 3. gombot.

A firmware írási folyamat során a korábbi zöld négyzet sárga színre változik. A frissítéshez használt számítógép teljesítményétől függően kb. 4-8 percet vesz igénybe.

- A készülék automatikusan újraindul, ha a frissítési folyamat véget ért. A készülék ekkor leválasztható a számítógépről. Az indulás után a készülék főmenüje jelenik meg a kijelzőn.

Sikertelen frissítés esetén az állapotjelző négyzet sárgáról pirosra vált. Ilyen esetben kérjük, hogy pontosan ismételje meg a firmware frissítés folyamat lépéseit.